ATIK MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM PERSONELİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU

21UMS0…-3

RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI

…-

| Meslek: | ATIK MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM PERSONELİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 21UMS0…-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Çevre Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | - |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | - |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL EYLEM PLANI: Acil durum gerektiren olaylarda; önceden belirlenmiş bir program kapsamında davranış ve eylemde bulunmayı öngören planlama dokümanını,

ATIK: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

ATIK İŞLEME TESİSİ: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

BAZ YAĞ: Ham petrolün atmosferik olarak damıtılmasıyla elde edilen ağır ürünlerin tekrar işleme tabi tutulması veya kimyasal sentez yolu ile elde edilen ve yağlama yağı veya endüstriyel yağ imalinde kullanılan ürünleri,

ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYON: Baz yağ bileşenlerinin atık yağdan çözücü aracılığı ile ayrılması işlemini,

ÇÖZÜCÜ MADDE: Bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddeyi,

DİSTİLASYON (DAMITMA): Birbiri içinde çözünmüş bileşiklerin, kaynama noktaları farklılığından yararlanılarak ayrıştırılması işlemini,

EKSTRAKSİYON: Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karışmayan bir başka organik çözgen yardımıyla ayırma işlemini,

GEÇİCİ DEPOLAMA: Atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesini (Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 4.1)

HİDROKARBON: Sadece karbon ve hidrojen CₓHy atomlarından oluşan kimyasal bileşikleri,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

RAMAKKALA OLAY: İşyerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

SUSUZLAŞTIRMA: Katı madde içeren atık madeni yağın içerdiği nem oranının düşürülmesi amacıyla uygulanan fiziksel yöntemi,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten işyerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VAKUM DİSTİLASYON: Kendi kaynama noktasına gelmeden bozunan ve kaynama noktası çok yüksek olan bileşikleri bozunmadan elde edebilmek için uygulanan işlemini,

YAKIT (ASFALT): Ham petrolün arıtılmasından elde edilen, kuvvetli bağlayıcılık özelliği olan ve hidrokarbonlardan oluşan organik bir maddeyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	8

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	15

3.3. Tutum ve Davranışlar	15

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	16

- GİRİŞ

Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Personeli (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; atık madeni yağ rafinasyon tesislerinde, atık madeni yağ biriktirme noktalarından atık yağ üreticilerinden toplanarak getirilen atık madeni yağları, içindeki partiküllerden ve katkı maddelerinden arındırarak baz yağ elde eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3134 (Petrol ve doğal gaz arıtma tesisi operatörü)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Atık madeni yağ ve atık bitkisel yağ geri kazanım tesislerinde, solvent geri kazanım tesislerinde rafinasyon elemanı olarak çalışabilir.

Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Personeli (Seviye 3), atık madeni yağ rafinasyon tesislerinde hareket halinde ayakta çalışır. İş süreçlerinde esnek süreli ve/veya vardiyalı çalışmalar yürütür. Çalışma süreçlerinde amirleri ve diğer ekip elemanları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışır.

Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında; geçici depolanan atıklardan kaynaklanan kötü koku ve kayma, düşme gibi riskler sayılabilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır.  Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda toplu koruma önlemlerine uygun olarak çalışır, eğer toplu koruma önlemleri uygulanamıyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İş sağlığı ve güvenliğinde iş verenlerin ve çalışanların yükümlülükleri - İSG talimatları - İSG talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanım talimatları ve talimatları iş süreçlerinde uygulama - Kişisel koruyucu donanım türleri ve özellikleri - Kişisel koruyucu donanımları seçme ve kullanma - Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıma ve işaretlere uygun davranma - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri belirleme yöntem ve teknikleri - Acil durum talimatları - Acil durum talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | Yetkili olduğu makinelerin bakımları ile periyodik muayenelerini takip eder. |  |
|  |  | A.1.7 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.8 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerine uygun çalışır. | - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları - İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukları giderme yöntemleri - İş süreçlerinde yapılan çalışmalara dair kayıt tutma |
|  |  | A.2.2 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular. |  |
|  |  | A.2.3 | Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |  |
|  |  | A.2.4 | Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin ayrımını yaparak tanımlı kaplarda toplar. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |  |
|  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |  |
|  |  | A.3.3 | Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Vardiya değişimi yapmak | B.1.1 | Vardiya başında atık madeni yağla ilgili bilgileri içeren iş emrini alır. | - Çalışma mevzuatı - İşyeri kural ve talimatları - Vardiya teslim alma (İşin teslim alınması) - Vardiya teslim etme (İşin teslim edilmesi) - Rafinasyon planına göre iş programı hazırlama - İş ve zaman planlama prosedürleri - İşyeri prosedürlerini ve iş programı uygulama |
|  |  | B.1.2 | Teslim aldığı vardiyanın öncesi ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) yazılı/sözlü bilgi alır. |  |
|  |  | B.1.3 | Teslim ettiği vardiya ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) teslim edeceği vardiyadaki ilgiliye yazılı/sözlü bilgilendirme yapar. |  |
| B.2 | İş programı yapmak | B.2.1 | Rafinasyon planına göre yapılacak işleri ve işlerin öncelik sıralarını belirler. |  |
|  |  | B.2.2 | Rafinasyon planına ve iş emrine göre iş/zaman planlaması yapar. |  |
| B.3 | Çalışma ortamını hazırlamak | B.3.1 | Çalışma ortamının havalandırmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. |  |
|  |  | B.3.2 | Çalışma ortamının aydınlatmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. |  |

| Görev | C. Rafinasyon öncesi hazırlıkları yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Atık madeni yağın işletmeye kabulünü yapmak | C.1.1 | Geçici depoya alınmak üzere gelen atık yağ tankerinin tartımını yapar. | - Atık madeni yağ rafnasyonu ilgili yasal mevzuat - İşyeri kural ve talimatları - İş yeri atık yağ kabul talimatları - Çalışma ortamı düzenleme - Çalışma ortamı havalandırma ve aydınlatma şartları - Yağ depolama tankları ve özellikleri - Atık yağ rafinasyon sistem, makine ve ekipmanları - Atık yağ rafinasyon sistem ve makine ayarları - Atık yağ rafinasyonunda kullanılan işlem yardımcı maddeleri - Atık yağ rafinasyonunda kullanılan sarf malzemeleri |
|  |  | C.1.2 | Tanker gözlerinden atık yağ numunesi alarak laboratuvara gönderir. |  |
|  |  | C.1.3 | Atık yağı, laboratuvar analiz sonucuna ve atık yağ standartlarına göre ön sınıflandırmasını yapar. |  |
|  |  | C.1.4 | Sınıflandırma sonucuna göre atık yağı ilgili geçici depolama tankına alır. |  |
| C.2 | Çalışma ortamını hazırlamak | C.2.1 | Çalışma ortamının havalandırmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. |  |
|  |  | C.2.2 | Çalışma ortamının aydınlatmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. |  |
| C.3 | Makine ve ekipmanları hazırlamak | C.3.1 | Rafinasyon hattındaki sistem, makine ve ekipmanları çalıştırılabilir duruma getirir. |  |
|  |  | C.3.2 | Rafinasyon parametrelerinden hava basıncı, su basıncı, buhar basıncı, sıcaklık ve benzeri değerleri uygun referans aralığına getirir. |  |
| C.4 | Atık madeni yağı ve işlem yardımcı maddelerini hazırlamak | C.4.1 | Üretim planına göre yeterli miktarda atık yağı rafinasyona hazırlar. |  |
|  |  | C.4.2 | Üretim planına göre yeterli miktarda işlem yardımcı maddelerini (ekstraksiyon maddeleri ve benzeri) hazırlar. |  |

| Görev | D. Atık madeni yağı rafine etmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Yağı susuzlaştırmak | D.1.1 | Atık yağı filtrasyon ünitesinden geçirerek fiziksel partiküllerden arındırır. | - Atık yağ susuzlaştırma - Atık yağ filtrasyonu - Atık yağ distilasyonu - Atık yağ asfalt giderimi - Baz yağ ekstraksiyonu - Baz yağ filtrasyonu - Rafinasyon sistemlerini devreden çıkarma - Atık yağ rafinasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar |
|  |  | D.1.2 | Atık yağdan distilasyon yöntemiyle içindeki su ve uçucu maddeleri ayrıştırır. |  |
|  |  | D.1.3 | Atık yağdan ayrıştırılan su ve hafif hidrokarbonları “Su Tankı” ve “Hafif Hidrokarbon Tankı”na alır. |  |
|  |  | D.1.4 | İçindeki su ve hafif hidrokarbonundan arındırılmış yağı “Susuzlaştırılmış Yağ Tankı” na alınır. |  |
| D.2 | Atık yağdan asfalt giderimi yapmak | D.2.1 | Susuzlaştırılmış yağı, uygun bir ekipmanla asfalt arındırma sistemine besler. |  |
|  |  | D.2.2 | Atık yağdan ayrıştırılan asfaltı “Asfalt Tankı” na alır. |  |
|  |  | D.2.3 | Asfalttan arındırılmış baz yağı “Baz Yağ Tankına” alır. |  |
| D.3 | Baz yağa çözücü ekstraksiyon uygulamak (devamı var) | D.3.1 | Çözücü tankındaki çözücüyü pompa yardımıyla çözücü ön ısıtıcısına alır. |  |
|  |  | D.3.2 | Hafif/ağır ara ürün baz yağ tankındaki yağı pompa yardımıyla yağ ön ısıtıcısına alır. |  |
|  |  | D.3.3 | Ara ürün baz yağı ve çözücüyü ekstraksiyon kolonuna alır. |  |
|  |  | D.3.4 | Ekstraksiyon kolonunda ayrıştırılan rafinat + çözücü karışımı “Rafinat Tankı” na alır. |  |
|  |  | D.3.5 | Rafinat tankındaki karışımın içindeki çözücü maddeyi, çözücü geri kazanım ünitesinde ayrıştırarak “Çözücü Madde Tankı” na alır. |  |

| Görev | D. Atık madeni yağı rafine etmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.3 | Baz yağa çözücü ekstraksiyon uygulamak | D.3.6 | Çözücü maddeden arındırılan baz yağı “Baz Yağ Tankı” na alır. |  |
|  |  | D.3.7 | Ekstraksiyon kolonunda ayrıştırılan ekstrakt + çözücü karışımı “Ekstrat Tankı” na alır. |  |
|  |  | D.3.8 | Ekstrakt tankındaki karışımın içindeki çözücü maddeyi, çözücü geri kazanım ünitesinde ayrıştırarak “Çözücü Madde Tankı” na alır. |  |
|  |  | D.3.9 | Çözücü maddeden arındırılan ekstrakt’ı “EkstrakTankı” na alır. |  |
|  |  | D.3.10 | Baz Yağ Tankındaki yağı, vakum altında buharla yıkayarak içinde kalan çözücüden arındırır. |  |
| D.4 | Baz yağa filtrasyon uygulamak | D.4.1 | Baz yağı, vakum altında içerisinde kalan buhardan arındırır. |  |
|  |  | D.4.2 | Buharından arındırılan baz yağı filtreye verir. |  |
|  |  | D.4.3 | Filtreden çıkan baz yağı “Ürün Tankına” alır. |  |
| D.5 | Rafinasyon sonrası işlemleri yapmak | D.5.1 | Rafinasyon hattındaki sistemleri devreden çıkartır/devre dışı bırakır. |  |
|  |  | D.5.2 | Çalışma ortamı temizliğinin yapılmasını sağlar. |  |

| Görev | E. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Bireysel mesleki gelişimi hakkında çalışmalar yapmak | E.1.1 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. | - Mesleki yasal düzenlemeler - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar - İşbaşı eğitim yöntemleri - Mesleki terminoloji - Meslekle ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip etme - Mesleki ekipman, araç-gereçler ve sarf malzemeleri (özellikleri ve kullanımları) - Gözlem yapma ve değerlendirme - Mesleki bilgi ve deneyimleri aktarma |
|  |  | E.1.2 | Meslekle ilgili malzeme, araç, gereç ve ekipmanlardaki teknolojik gelişmeleri takip eder. |  |
|  |  | E.1.3 | Mesleği ile ilgili gelişmeleri, yürüttüğü işlemlerde uygular. |  |
| E.2 | Birlikte çalıştığı kişilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak | E.2.1 | Birlikte çalıştığı ekip elemanlarının mesleki gelişimi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirler. |  |
|  |  | E.2.2 | Edindiği bilgi ve deneyimlerini, iş süreçleri dâhilinde birlikte çalıştığı ekip elemanlarının aktarır. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Makine ve Ekipmanlar (PLC sistemi, susuzlaştırma reaktörü, ince-film, vakum pompaları, soğutma kulesi, kızgın yağ kazanı, seyyar pompalar, buhar kazanı, vb)

- Çeşitli temizlik malzeme ve ekipmanları (Çözücüler, emici kitler (absorban), talaş, faraş, süpürge, deterjan, dezenfektan vb)

- İlkyardım seti

- Kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, emniyet kemeri ve kilidi, gözlük, iş elbisesi, siperlik, toz maskesi vb.)

- Yangın söndürme ekipmanı

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Acil ve stresli durumlarla baş etmek

- Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının emniyetini gözetmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre koruma kurallarına duyarlı olmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İSG kurallarına uyarak çalışmak

- İş disiplinine sahip olmak

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Kişisel bakımına ve sağlığına özen göstermek

- Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Öğrenmeye açık olmak ve öğrendiklerini başkalarına anlatabilmek

- Süreç ve kalite odaklı çalışmak

- Tehlike ve risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Yeniliklere açık olmak

- Zamanı verimli kullanmak

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fatma AVCI | Anadolu Üniversitesi İşletme | Mart 2021-Hala SUDEOİL LTD.ŞTİ İdari İşler Mart 2018-Şubat 2021 İKSİR KİMYA İdari İşler |
| 2. | Musa ELSEVER | Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği | Ağustos 2008-Hala DEVAM KOZA SINAİ YAĞLAR Şirket Müdürü Ekim 2008-Ağustos 2008 PROFİLO TELRA Boyahane Şefi |
| 3. | Havva KIRDI | Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği | Ocak 2008 – Hala ACIÖZ RAFİNASYON TESİSİ Çevre Mühendisi |
| 4. | Gökhan TAŞDEMİR | Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği | Mart 2020 – Hala ACIÖZ RAFİNASYON TESİSİ Çevre Mühendisi Ocak 2019 – Aralık 2020 ARÇED MÜHENDİSLİK Çevre Mühendisi Ocak 2017 – Aralık 2017 EKONAZ GRUP Çevre Mühendisi Kasım 2016 – Ocak 2017 ELİT MÜHENDİSLİK Çevre Mühendisi |
| 5. | Eyyüp ONAT | 1987, H.Ü. Fen.Bil.Ens. (İstatistik),Y.Lisans 1983, H.Ü. Fen.Fak. (İstatistik), Lisans | 2016 – devam ediyor, MYK Moderatör 2010-2016, UMS-UY Geliştirme Moderatörlük ve Ölç. Değ. Uzmanı 1983-1997, ÖSYM B.Sayar Programcı, Ölç.Değ.Uzmanı |
| 6. | Gül GÖNENCEN | Başkent Üniversitesi- Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler | 2020- devam ediyor, TUÇEV, Proje Koordinatörü 2010-2012, ODTÜ TEKNOKENT A.Ş.,Uzman 2006-2009, GAYA Ekonomik ve Sosyal Konuları Araştırma Enstitüsü, Proje Koordinatörü 2005-2006, Lidea Eğitim ve Danışmanlık, Proje Koordinatörü |
| 7. | Nazmiye ÇİÇEK | Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat – Konya Erasmus - Brescia Uni̇versi̇tesi̇ Ekonomi̇ – İtalya | Kasım 2020- Halen Tüçev Türkiye Çevre Koruma Vakfı Proje Asistanı Mart 2018- Ocak 2019 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Haziran 2016 - Şubat 2018 Atg Yüksek Hızlı Tren Garı ve Yaşam Merkezi Yönetimi İşletme Genel Müdür Asistanı Şubat 2013- Ocak 2016 Multi Turkey Gordion Avm Yönetimi Avm Genel Müdürü Asistanı |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

- MYK Yönetim Kurulu

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 4 olarak belirlenmiştir.