ATIK AYIRMA İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU

21UMS0…-3

RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI

…-

| Meslek: | ATIK AYIRMA İŞÇİSİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 21UMS0…-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Çevre Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | - |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | - |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL EYLEM PLANI: Acil durum gerektiren olaylarda; önceden belirlenmiş bir program kapsamında davranış ve eylemde bulunmayı öngören planlama dokümanını,

ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeleri,

HAREKETLİ BANT (KONVEYÖR): Yükleri veya gereçleri havadan veya yerden taşımaya yarayan devamlı aktarma mekanizmasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL HİJYEN: Birey olarak kendisinin ve başkasının sağlığına zarar verebilecek şartlardan ve uygulamalardan korunmak için alınan önlemleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten işyerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEHLİKELİ ATIK: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden olumsuz etki yaparak çevre dengesi ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıkları ve bu atıklarla kirlenmiş maddeleri,

TEHLİKESİZ ATIK: Tehlikeli atık dışında kalan (hurda, metal, ambalaj vb) tüm atıkları

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	6

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	14

3.3. Tutum ve Davranışlar	14

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	15

- GİRİŞ

Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; atık işleme tesislerinde tehlikeli atık tanımına girmeyen atıkları türlerine göre ayırarak ayrı yerlerde biriktiren, ayrılmış olan atıkları balyalama/presleme yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3), atık ayırma esnasında, atıkların içinde tehlikeli atık bulunması durumunda oluşabilecek tehlike, risk ve çevresel etkilere karşı dikkatli olmak durumundadır.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 9612 (Çöp tasnif ediciler)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3), atık işleme tesislerinin atık ayırma ünitelerinde ve atık üreticisi durumunda olan işletmeleri atık sahalarında Atık Ayırma İşçisi olarak çalışabilir.

İş süreçlerinde esnek süreli ve/veya vardiyalı çalışmalar yürütür. Çalışma süreçlerinde amirleri ve diğer ekip elemanları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışır.

Tesis içinde genellikle ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında; ayakta çalışma, atıklardan kaynaklanan kötü koku ve toza, mikrobiyolojik riskler ve kimyasal risklerden kaynaklanan diğer riskler sayılabilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma ve bulaşıcı hastalık kapma ve uzun süre maruz kalma durumunda kanser gibi riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır.  Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda toplu koruma önlemlerine uygun olarak çalışır, eğer toplu koruma önlemleri uygulanamıyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ve hijyen ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İş sağlığı ve güvenliğinde iş verenlerin ve çalışanların yükümlülükleri - İSG talimatları - İSG talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanım talimatları ve talimatları iş süreçlerinde uygulama - Kişisel koruyucu donanım türleri ve özellikleri - Kişisel koruyucu donanımları seçme ve kullanma - Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıma ve işaretlere uygun davranma - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri belirleme yöntem ve teknikleri - Acil durum talimatları - Acil durum talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.7 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |

| Görev | - İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerine uygun çalışır. | - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları - İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukları giderme yöntemleri - İş süreçlerinde yapılan çalışmalara dair kayıt tutma |
|  |  | A.2.2 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular. |  |
|  |  | A.2.3 | Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |  |
|  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |  |
|  |  | A.3.3 | Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Vardiya değişimi yapmak | B.1.1 | Vardiya başında ayrılacak atıkla ilgili bilgileri (atık türü ve benzeri) içeren iş emrini alır. | - İşyeri kural ve talimatları - Kişisel hijyen ve bakım kuralları - Vardiya teslim alma (İşin teslim alınması) - Vardiya teslim etme (İşin teslim edilmesi) - İşyeri prosedürlerini ve iş programı uygulama |
|  |  | B.1.2 | Teslim aldığı vardiyanın öncesi ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) yazılı/sözlü bilgi alır. |  |
|  |  | B.1.3 | Teslim ettiği vardiya ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) teslim edeceği vardiyadaki ilgiliye yazılı/sözlü bilgilendirme yapar. |  |
| B.2 | İş programını uygulamak | B.2.1 | İş süreçlerinde kişisel hijyen ve bakım kurallarını uygular. |  |
|  |  | B.2.2 | İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre, iş programını uygular. |  |

| Görev | C. Katı atıkları ayırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C1 | Çalışma ortamını hazırlamak | C.1.1 | Çalışma ortamının havalandırmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. | - Atık ayırma ilgili yasal mevzuat - Atık türleri ve özellikleri - Atık ayırma makine ve ekipmanları - Hareketli bant özellikleri ve kullanımı - Atık biriktirme kapları ve özellikleri - Atık ayırmada kullanılan sarf malzemeleri - Atık ayırma sürecinde iş güvenliği tedbirleri - Atık ayırmada dikkat edilmesi gereken hususlar - Atık ayırma - Atık ayırmada kullanılan makine ve ekipmanların temizliği |
|  |  | C.1.2 | Çalışma ortamının aydınlatmasını ihtiyaca uygun olacak şekilde ayarlar. |  |
| C.2 | Atık ayırma hazırlığı yapmak | C.2.1 | Atık ayırma işleminde kullanılan makine ve ekipmanları kullanıma uygun olacak şekilde hazırlar. |  |
|  |  | C.2.2 | Atık ayırma işleminde kullanılan malzemeleri (poşet, konteynır, big bag çuval ve benzeri) kullanıma uygun olacak şekilde hazırlar. |  |
|  |  | C.2.3 | İş emrine göre ayırma işlemi uygulanacak olan atıkları, atık ayırma alanına getirir/getirilmesini sağlar. |  |
| C.3 | Atıkları ayırmak | C.3.1 | Hareketli bandı çalıştırma talimatına uygun olarak çalıştırır. |  |
|  |  | C.3.2 | Hareketli bant üzerinden ayırdığı atıkların biriktirileceği atık kaplarını (poşet, konteynır, big bag çuval ve benzeri) atık çıkış alanına yerleştirir. |  |
|  |  | C.3.3 | Atıkları hareketli bant atık besleme haznesine talimata uygun olarak besler. |  |
|  |  | C.3.4 | Hareketli bant üzerindeki atıkları atık ayırma talimatına uygun olarak ayırır. |  |
|  |  | C.3.5 | Dökme atıkları uygun bir ekipmanla atık ayırma talimatına uygun olarak ayırır. |  |
|  |  | C.3.6 | Atıkların arasından çıkabilecek olası tehlikeli atıkları ayırarak amirine bildirir. |  |
|  |  | C.3.7 | Ayırdığı atıkların biriktiği atık kapları dolduğunda, boş atık kapları ile değiştirir. |  |

| Görev | C. Katı atıkları ayırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.4 | Ayırma sonrası işlemleri yapmak | C.4.1 | İş bitiminde hareketli bandı talimatına uygun olarak kapatır. |  |
|  |  | C.4.2 | Hareketli bandı temizleme talimatına göre atık kalıntılarından temizler. |  |
|  |  | C.4.3 | Dolu atık kaplarını, atık balyalama/presleme alanına taşır. |  |

| Görev | D. Katı atıkları balyalamak/preslemek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Balyalama/Presleme hazırlığı yapmak | D.1.1 | Atık balyalama/presleme işleminde kullanılan makine ve ekipmanları kullanıma uygun olacak şekilde hazırlar. | - Atık balyalama/presleme talimatları - Atık balyalama/preslemede kullanılan makine ve ekipmanlar - Atık balyalama/presleme makine ayarları - Atık balyalama/preslemede kullanılan sarf malzemeleri - Atık balyalama/preslemede dikkat edilmesi gereken hususlar - Atık balyalama/presleme sürecinde iş güvenliği tedbirleri - Atık balyalama/presleme - Atık balyalama/presleme sonrası makine ve çevre temizliği |
|  |  | D.1.2 | Atık balyalamada kullanılan malzemeleri (Poşet, big bag çuval ve benzeri) kullanım için hazırlar. |  |
| D.2 | Atık balyalamak/preslemek | D.2.1 | Atık balyalama/presleme makinesini çalıştırma talimatına göre çalıştırır. |  |
|  |  | D.2.2 | Biriktirme kaplarındaki atıkları, atık türüne göre balyalama/presleme makinesine besler. |  |
|  |  | D.2.3 | Balyalama/presleme makinesinde atıkları balyalar/presler. |  |
|  |  | D.2.4 | Atık balyalama/presleme işlemleri sonunda atık balyalama/presleme makinesini talimatına uygun olarak kapatır. |  |
| D.3 | Balyalama/presleme sonrası işlemleri yapmak | D.3.1 | Balyalama/presleme makinesini temizleme talimatına göre atık kalıntılarından temizler. |  |
|  |  | D.3.2 | Atık balya/preslerini tanımlı alanda istifler/biriktirir. |  |

| Görev | E. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | E.1.1 | Meslekle ilgili malzeme, araç, gereç ve ekipmandaki teknolojik gelişmeleri takip eder. | - Atık Ayırma İşçisinın görevi ve mesleki gelişimi - Mesleki terminoloji - Mesleki yasal düzenlemeler - Gözlem yapma ve değerlendirme - Mesleki bilgi ve deneyimleri aktarma |
|  |  | E.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |  |
| E.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleki deneyimlerini aktarmak | E.2.1 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini yaptığı çalışmalara yansıtır. |  |
|  |  | E.2.2 | Ekip arkadaşlarına ve ilgili kişilere bilgi ve deneyimlerini aktarır. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Makine ve Ekipmanlar (Hareketli bant (Konveyör), atık balyalama/presleme makinesi, ceraskal, çektirme, taşıma arabaları, manivela, forklift, ahtapot ve benzeri)

- Çeşitli temizlik malzeme ve ekipmanları (faraş, süpürge, deterjan, dezenfektan ve benzeri)

- İlkyardım seti

- Kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, emniyet kemeri ve kilidi, gözlük, iş elbisesi, kulaklık, kulak tıkacı, siperlik, toz maskesi ve benzeri)

- Yangın söndürme ekipmanı

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Acil ve stresli durumlarla baş etmek

- Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının emniyetini gözetmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre koruma kurallarına duyarlı olmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İSG kurallarına uyarak çalışmak

- İş disiplinine sahip olmak

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Kişisel bakımına ve sağlığına özen göstermek

- Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Öğrenmeye açık olmak ve öğrendiklerini başkalarına anlatabilmek

- Süreç ve kalite odaklı çalışmak

- Tehlike ve risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Yeniliklere açık olmak

- Zamanı verimli kullanmak

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | İrem Kurt ÇOLPAN | Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği | 03.2021devam ediyor, Aktif Ekovar Çevre Grup A.Ş. İş Geliştirme ve Satış Mühendisi 11.2017- 03.2019 Beysu Atık Yönetimi San. ve Tic. LTD. ŞRİ., Atık Yönetimi Ege Bölge Temsilcisi 04.2019- 03.2021 Ekolojik Enerji A.Ş. Çevre Yönetim Sistem Sorumlusu |
| 2. | Münevver ÖZDER | Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 08.2001 – 01.2003 Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 09.1996 – 06.2000 | 01.01.2021- Devam Ediyor, İş Geliştirme Satış Muduru – Ekovar Çevre Grup A.Ş. 01.04.2001-31.01.2009, Ankara İli Çevre Koruma Vakfı (Ançeva) Geri Dönüşüm Proje Koordinatörü, 15.02.2009- 15.12.2020 Çimentaş Grubu_ Süreko Atık Yonetimi Nak. Loj. Elektrik Üretim A.Ş. Atık ve Çevre Şefi, |
| 3. | Arzu TÜRKAKIN | Anadolu Üniversitesi- Sağlık Kurumları Yönetimi-Lisans Anadolu Üniversitesi- Çevre yönetimi Yüksek Lisans | 04.2019- devam ediyor, Ekovar Çevre Grup A.Ş,Atık Yönetim Hizmetleri 08.2008-09.2009, Farma-Tek İlaç A.Ş. Ürün Sorumlusu |
| 4. | Betül AYDIN KÜÇÜKAY | Eylül 1987-Şubat 1993 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü | 1995-1998 Eğitim görevlisi, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Ankara 1998-2003 Çevre Mühendisi, Çevre Bakanlığı 2003-2014 Şube Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014- 2017 Daire Başkanı Vekili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017-2019 Şubat 2019 Şubat Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emekli |
| 5. | Eyyüp ONAT | 1987, H.Ü. Fen.Bil.Ens. (İstatistik),Y.Lisans 1983, H.Ü. Fen.Fak. (İstatistik), Lisans | 2016 – devam ediyor, MYK, Moderatör 2010-2016, UMS-UY Moderatörlük ve Ölç. Değ. Uzmanı 1983-1997 ÖSYM, B.Sayar Programcı, Ölç.Değ.Uzmanı |
| 6. | Güray KINACI | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Kimya Yüksek Lisans | 2020- devam ediyor, İnsan Sağlığı-Beşeri ve Tarım İlacı Engin Geri Kazanım Üretim Sorumlusu |
| 7. | Ceyda KAYA | Sakarya Üniversitesi- Çevre Mühendisi | 2008-devam ediyor, Ekovar A.Ş., Atık ve Çevre Koordinatörü |
| 8. | Nazmiye ÇİÇEK | Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat – Konya Erasmus - Brescia Uni̇versi̇tesi̇ Ekonomi̇ – İtalya | Kasım 2020- devam, ediyor, Tüçev Türkiye Çevre Koruma Vakfı Proje Asistanı Mart 2018- Ocak 2019, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Haziran 2016 - Şubat 2018 ATG Yüksek Hızlı Tren Garı ve Yaşam Merkezi Yönetimi, İşletme Genel Müdür Asistanı Şubat 2013- Ocak 2016, Multi Turkey Gordion Avm Yönetimi Avm Genel Müdürü Asistanı |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

- MYK Yönetim Kurulu

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 3 olarak belirlenmiştir.