GÜVENLİ ATIK TOPLAYICISI

SEVİYE 2

REFERANS KODU

21UMS0…-2

RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI

…-

| Meslek: | GÜVENLİ ATIK TOPLAYICISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 2 |
| Referans Kodu: | 21UMS0…-2 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Çevre Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | - |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | - |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL EYLEM PLANI: Acil durum gerektiren olaylarda; önceden belirlenmiş bir program kapsamında davranış ve eylemde bulunmayı öngören planlama dokümanını,

ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeleri,

ATIK TAŞIMA ARACI: Atık taşıma için tanımlanmış her türlü ekipmanı ve /araçları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

RİSK: Tehlikesiz bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten işyerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

GÜVENLİ ATIK: Tehlikeli atık dışında kalan (hurda, metal, ambalaj vb) tüm atıkları,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	6

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	12

3.3. Tutum ve Davranışlar	12

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	13

- GİRİŞ

Güvenli Atık Toplayıcısı (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Güvenli Atık Toplayıcısı (Seviye 2); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; tehlikesiz atıkları (evsel atıklar, ambalaj atıkları, iri katı atıkları (koltuk ve benzeri) biriktirildiği yerlerden alan, taşıma araçlarına yükleme, boşaltma yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 9611 (Çöp ve geri dönüştürülebilir atık toplayıcıları)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

- 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Güvenli Atık Toplayıcısı (Seviye 2)’nin çalışma ortamı, atık toplama ve atık boşaltma sahaları olup, taşıma güzergahı ile atık işleme tesisi alanını kapsar. Atık işleme tesislerinde, belediyelerde, entegre ve büyük tesislerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, atık yönetim sistemi bulunan işletmelerde güvenli atık toplayıcısı olarak çalışabilir.

Atık toplama ve boşatma sahalarında her türlü iklim koşullarında hareket halinde ayakta çalışır. İş süreçlerinde esnek süreli ve/veya vardiyalı çalışmalar yürütür. Çalışma ortamında olumsuz koşullara maruz kalma, stres altında çalışma gibi risklerden etkilenme söz konusudur.

Mesleğin icrası esnasında işveren ve ekip elemanları ile iletişim halinde koordineli olarak çalışır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma ve bulaşıcı hastalık kapma riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır.  Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda toplu koruma önlemlerine uygun olarak çalışır, eğer toplu koruma önlemleri uygulanamıyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İş sağlığı ve güvenliğinde iş verenlerin ve çalışanların yükümlülükleri - İSG talimatları - İSG talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanım talimatları ve talimatları iş süreçlerinde uygulama - Kişisel koruyucu donanım türleri ve özellikleri - Kişisel koruyucu donanımları seçme ve kullanma - Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıma ve işaretlere uygun davranma - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri belirleme yöntem ve teknikleri - Acil durum talimatları - Acil durum talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.7 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerine uygun çalışır. | - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde uygulama - Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf uygulamaları - İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukları giderme yöntemleri - İş süreçlerinde yapılan çalışmalara dair kayıt tutma |
|  |  | A.2.2 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular. |  |
|  |  | A.2.3 | Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |  |
|  |  | A.2.4 | Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin ayrımını yaparak tanımlı kaplarda toplar. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |  |
|  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |  |
|  |  | A.3.3 | Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Vardiya değişimi yapmak | B.1.1 | Vardiya başında toplanacak atıkla ilgili bilgileri (atık türü ve benzeri) içeren iş emrini alır. | - İşyeri kural ve talimatları - Kişisel hijyen ve bakım kuralları - Vardiya teslim alma (İşin teslim alınması) - Vardiya teslim etme (İşin teslim edilmesi) - İşyeri prosedürlerini ve iş programı uygulama |
|  |  | B.1.2 | Teslim aldığı vardiyanın öncesi ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) yazılı/sözlü bilgi alır. |  |
|  |  | B.1.3 | Teslim ettiği vardiya ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanların durumu ve benzeri) teslim edeceği vardiyadaki ilgiliye yazılı/sözlü bilgilendirme yapar. |  |
| B.2 | İş programını uygulamak | B.2.1 | İş süreçlerinde kişisel hijyen ve bakım kurallarını uygular. |  |
|  |  | B.2.2 | İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre, iş programını uygular. |  |

| Görev | C. Güvenli atık toplamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Atık toplama hazırlıklarını yapmak | C.1.1 | Toplanacak atıkla ilgili bilgileri (atık türü, atık biriktirme yeri, toplama güzergahı ve benzeri) içeren iş emrini alır. | - Çalışma mevzuatı - İşyeri kural ve talimatları - Organik atıklar ve özellikleri - Endüstriyel atıklar ve özellikleri - Evsel atıklar ve özellikleri - Atık taşıma araçları ve özellikleri - Atık toplamada kullanılan ekipman ve malzemeler - Atık toplamada kullanılan sarf malzemeleri - Tehlikesiz atık toplama ve boşaltma - Tehlikesiz atık toplamada dikkat edilmesi gereken hususlar |
|  |  | C.1.2 | Atık toplamada kullanılan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri hazırlar. |  |
|  |  | C.1.3 | Atık toplamada kullanılan sarf malzemelerini (sıvı emici malzeme, temizlik malzemeleri, atık toplama malzemeleri ve benzeri) hazırlar. |  |
| C.2 | Tehlikesiz atıkları toplamak | C.2.1 | Atık biriktirme alanındaki konteynerlerdeki/kutulardaki atıkları (organik, endüstriyel, evsel ve benzeri) atık taşıma aracına taşır. |  |
|  |  | C.2.2 | Atıkları, atık taşıma aracına talimatına uygun olarak yerleştirir. |  |
|  |  | C.2.3 | Atık taşıma aracının, atık toplama haznesi kapaklarını atık dökülmeyecek şekilde kapatır. |  |
|  |  | C.2.4 | Atıkların alındığı, atık biriktirme alanındaki toplamadan kaynaklı olası dökülmeleri talimatına uygun olarak temizler. |  |
| C.3 | Atık boşaltmak | C.3.1 | Atık taşıma aracındaki atıkları, atık işleme tesisinde belirtilen alana boşaltır. |  |
|  |  | C.3.2 | Atık taşıma aracının atık toplama haznesini temizleme talimatına uygun olarak temizler. |  |

| Görev | D. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | D.1.1 | Meslekle ilgili malzeme, araç, gereç ve ekipmandaki teknolojik gelişmeleri takip eder. | - Güvenli atık toplama elemanının görevi ve mesleki gelişimi - Mesleki terminoloji - Mesleki yasal düzenlemeler - Mesleki ekipman, araç-gereçler ve sarf malzemeleri (özellikleri ve kullanımları) - Mesleki bilgi ve deneyimleri aktarma |
|  |  | D.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |  |
| D.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleki deneyimlerini aktarmak | D.2.1 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini yaptığı çalışmalara yansıtır. |  |
|  |  | D.2.2 | Ekip arkadaşlarına ve ilgili kişilere bilgi ve deneyimlerini aktarır. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Çeşitli aydınlatma cihazları (el feneri, seyyar lambalar ve benzeri)

- Çeşitli temizlik malzeme ve ekipmanları (faraş, süpürge, sıvı emici madde (absorban) ve benzeri)

- İlkyardım seti

- Kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, emniyet kemeri ve kilidi, gözlük, iş elbisesi, kulaklık, kulak tıkacı, siperlik, toz maskesi ve benzeri)

- Yangın söndürme ekipmanı

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | İrem Kurt ÇOLPAN | Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği | 03.2021devam ediyor, Aktif Ekovar Çevre Grup A.Ş. İş Geliştirme ve Satış Mühendisi 11.2017- 03.2019 Beysu Atık Yönetimi San. ve Tic. LTD. ŞRİ., Atık Yönetimi Ege Bölge Temsilcisi 04.2019- 03.2021 Ekolojik Enerji A.Ş. Çevre Yönetim Sistem Sorumlusu |
| 2. | Münevver ÖZDER | Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 08.2001 – 01.2003 Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 09.1996 – 06.2000 | 01.01.2021- Devam Ediyor, İş Geliştirme Satış Muduru – Ekovar Çevre Grup A.Ş. 01.04.2001-31.01.2009, Ankara İli Çevre Koruma Vakfı (Ançeva) Geri Dönüşüm Proje Koordinatörü, 15.02.2009- 15.12.2020 Çimentaş Grubu_ Süreko Atık Yonetimi Nak. Loj. Elektrik Üretim A.Ş. Atık ve Çevre Şefi, |
| 3. | Arzu TÜRKAKIN | Anadolu Üniversitesi- Sağlık Kurumları Yönetimi-Lisans Anadolu Üniversitesi- Çevre yönetimi Yüksek Lisans | 04.2019- devam ediyor, Ekovar Çevre Grup A.Ş,Atık Yönetim Hizmetleri 08.2008-09.2009, Farma-Tek İlaç A.Ş. Ürün Sorumlusu |
| 4. | Betül AYDIN KÜÇÜKAY | Eylül 1987-Şubat 1993 İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü | 1995-1998 Eğitim görevlisi, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Ankara 1998-2003 Çevre Mühendisi, Çevre Bakanlığı 2003-2014 Şube Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014- 2017 Daire Başkanı Vekili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017-2019 Şubat 2019 Şubat Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emekli |
| 5. | Eyyüp ONAT | 1987, H.Ü. Fen.Bil.Ens. (İstatistik),Y.Lisans 1983, H.Ü. Fen.Fak. (İstatistik), Lisans | 2016 – devam ediyor, MYK, Moderatör 2010-2016, UMS-UY Moderatörlük ve Ölç. Değ. Uzmanı 1983-1997 ÖSYM, B.Sayar Programcı, Ölç.Değ.Uzmanı |
| 6. | Güray KINACI | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Kimya Yüksek Lisans | 2020- devam ediyor, İnsan Sağlığı-Beşeri ve Tarım İlacı Engin Geri Kazanım Üretim Sorumlusu |
| 7. | Ceyda KAYA | Sakarya Üniversitesi- Çevre Mühendisi | 2008-devam ediyor, Ekovar A.Ş., Atık ve Çevre Koordinatörü |
| 8. | Nazmiye ÇİÇEK | Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat – Konya Erasmus - Brescia Uni̇versi̇tesi̇ Ekonomi̇ – İtalya | Kasım 2020- devam, ediyor, Tüçev Türkiye Çevre Koruma Vakfı Proje Asistanı Mart 2018- Ocak 2019, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Haziran 2016 - Şubat 2018 ATG Yüksek Hızlı Tren Garı ve Yaşam Merkezi Yönetimi, İşletme Genel Müdür Asistanı Şubat 2013- Ocak 2016, Multi Turkey Gordion Avm Yönetimi Avm Genel Müdürü Asistanı |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

- MYK Yönetim Kurulu

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 3 olarak belirlenmiştir.